| PINTURA EXTERNA – PAÇO MUNICIPAL |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
| Fornecimento de todos materiais necessários para pintura externa do paço municipal, com aproximadamente 1.932,00 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Os materiais necessários incluem hipoclorito, fundo preparador (sobre superfícies corrigidas), fundo selador emborrachado, tinta semibrilho premium, massa acrílica (correções), lixas, fitas, protetores para isolamento, etc. Tinta látex semibrilho premium, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner (cor onion powder - PPG1084-2). Tinta látex semibrilho premium, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner (cor chinese lantern - PPG1196-6). Tinta látex semibrilho premium, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner (cor sauteed mushroom - PPG1085-5). Massa niveladora acrílica, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner). Fundo preparador de empresa qualificada em um material no PBQP-H (marca: exemplo Renner). Fundo selador emborrachado de empresa qualificada em um material no PBQP-H (marca: exemplo Renner). | 27.480,28 |
| Preparação e pintura das paredes externas do paço municipal, com aproximadamente 1.932,00 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Os serviços contemplam a lavagem das superfícies, isolamento, remoção e correção dos defeitos, escovação e lixamento, aplicação de fundo preparador (superfícies corrigidas), aplicação de fundo selador emborrachado (02 demãos em todas as superfícies) e pintura de acabamento em três ou mais demãos. Incluso todos os materiais e equipamentos para realização dos serviços, como pinceis, trinchas, rolos, espátulas, desempenadeiras, bandejas, escadas, andaimes, caminhão munck, EPC, EPI´s, etc. O prazo máximo para finalização dos serviços será de 60 dias. | 52.393,88 |
| TOTAL: | 79.874,16 |

A qualquer momento – inclusive durante o processo de contratação – a empresa interessada poderá conferir as áreas de pintura. Não serão admitidos futuros acréscimos em decorrência de sub quantitativos previamente apurados.