| PINTURA INTERNA – PAÇO MUNICIPAL |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
| Fornecimento de todos materiais necessários para limpeza pesada (desencardimento) do piso cerâmico do hall de entrada e saguão do paço municipal, com aproximadamente 158,63 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Fornecimento de todos materiais necessários para pintura interna do paço municipal, com aproximadamente 2.220,43 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Fornecimento de todos materiais necessários para pintura da parte interna da platibanda (inclusa laje exposta), com aproximadamente 454,99 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Os materiais necessários incluem, hipoclorito, limpa piso cerâmico, fundo preparador, fundo selador emborrachado, tinta semibrilho premium, manta líquida branca, massa acrílica (correções), lixas, fitas, protetores para isolamento, etc. Tinta látex semibrilho premium, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner (cor cotton tail - PPG0998-1). Massa niveladora acrílica, devidamente qualificada no PBQP-H (marca: exemplo Renner). Fundo preparador de empresa qualificada em um material no PBQP-H (marca: exemplo Renner). Fundo selador emborrachado de empresa qualificada em um material no PBQP-H (marca: exemplo Renner). Manta líquida de base copolímero acrílico e aplicação a frio (marca: exemplo Maxton Brasil). | 29.547,41 |
| Limpeza pesada (desencardimento) do piso cerâmico do hall de entrada e saguão do paço municipal, com aproximadamente 158,63 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Preparação e pintura das paredes internas do paço municipal, com aproximadamente 2.220,43 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Preparação e pintura das paredes internas da platibanda e laje exposta, com aproximadamente 454,99 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Os serviços contemplam a remoção dos rodapés em madeira existentes (267,78 m), isolamento, limpeza das superfícies, remoção e correção dos defeitos, escovação e lixamento, aplicação de fundo preparador (1 demão) e pintura de acabamento em três ou mais demãos (inclusive área de remoção dos rodapés) nas paredes internas. Aplicação de fundo emborrachado em duas ou mais demãos nas platibandas e manta líquida em duas ou mais demãos nas lajes expostas. Incluso todos os materiais e equipamentos para realização dos serviços, como pinceis, trinchas, rolos, espátulas, desempenadeiras, bandejas, escadas, andaimes, EPC, EPI´s, etc. Os serviços serão executados após o horário de expediente do paço municipal e aos finais de semanas e feriados. O prazo máximo para finalização dos serviços será de 60 dias. | 39.406,38 |
| TOTAL: | 68.953,79 |

A qualquer momento – inclusive durante o processo de contratação – a empresa interessada poderá conferir as áreas de pintura. Não serão admitidos futuros acréscimos em decorrência de sub quantitativos previamente apurados.