MEMORIAL DESCRITIVO

PINTURA DE SAGUÃO – ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES

LOCAL: RUA DR. OSVALDO CRUZ, N° 855 / CENTRO / MERCEDES

AUTOR:

DYEIKO ALLANN HENZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR-136876/D

MERCEDES-PR

2025

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir os materiais e métodos da execução da pintura do saguão da Escola Municipal Tiradentes, localizado na Rua Dr. Osvaldo Cruz, n° 855, Centro do Município de Mercedes – PR.

DEFINIÇÕES

CONTRATADA: Empresa contratada para execução da obra;

CONTRATANTE: Município de Mercedes – PR;

NR: Norma Regulamentadora;

PBQP-H: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.

ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à Medicina, Saúde e Segurança do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

Em todos os itens da obra deverão ser fornecidos e instalados pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, aos seus funcionários e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de segurança.

DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Todas as tarefas e trabalhos relacionados à execução dos serviços contratados.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade da edificação, dos prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas.

Todos os materiais, ferramentas e demais objetos a serem necessários para a execução de cada lote acima, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

MATERIAIS

Kit esmalte PU.

Kit Primer epóxi.

Lixa disco 9” grão 60

Fita crepe automotiva 48X50

Hipoclorito

Thinner 6000

MÉTODO EXECUTIVO

Iniciará com a preparação das superfícies, lavando-as com jato de alta pressão, com água e ácido muriático, removendo-se o pó, manchas de gorduras e mofos.

Em todo o piso do ginásio do saguão deverá fazer o lixamento da superfície de forma mecanizada com politriz de piso com disco diamantado, para garantir o nivelamento e melhor acabamento do piso.

A pintura será executada, no mínimo, em 01 (uma) demão de selador epóxi e, 02 (duas) demãos de esmalte PU para pisos, sendo que o tempo de espera entre as demãos deverá seguir a recomendação do fabricante.

PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços serão iniciados após a emissão da ordem de compra/serviço emitido pela CONTRATANTE.

O prazo máximo para finalização dos serviços será de 30 dias.

ENTREGA DA OBRA

Para a entrega e recebimento, deverão ser retirados da área da obra todos os entulhos e sobras de materiais.

No ato da entrega, a limpeza deverá ser total, não serão admitidos quaisquer tipos de detritos e sujeira.